LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

|  | ITEM | DESCRIÇÃO | ATENDIMENTO* |  |  | ETAPA DE VERIFICAÇÃO |  |  | ITEM DA NBR 9050/15: | OBS. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIM | NÃO nesta etapa** | N/A - Justificar (não será verificado) | PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE ENGENHARIA | PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE | PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE |  |  |
| CALÇADAS | 2 | As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m? | S |  |  | s | s | s | 6.12.3.b) |  |
|  | 3 | As faixas livres não possuem obstáculos? |  |  | N | n | s | s | 6.12.3.b) |  |
|  | 4 | As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m? | S |  |  | n | s | s | 6.12.3.a) |  |
|  | 5 | Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso? |  | N/A |  | n | s | s | 6.12.1 6.12.3.c) |  |
|  | 6 | A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas? | S |  |  | n | s | s | 6.12.3.b) |  |
|  | 7 | A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas? | S |  |  | n | s | s | 5.2.8.2.3 |  |
|  | 8 | A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%? | S |  |  | n | s | s | 6.12.3.b) |  |
|  | 9 | Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável? | S |  |  | n | s | s | ABNT NBR 16537 - 7.8.1 |  |
|  | 10 | A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas? | S |  |  | n | s | s | 5.4.6.2 |  |
|  | 11 | Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas? | S |  |  | n | s | s | 5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4 |  |
|  | 12 | A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada? | S |  |  | n | s | s | 6.3.2 |  |
|  | 13 | O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas? |  |  |  | n | s | s | 6.12.4 |  |
|  | 14 | Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas? | S |  |  | s | s | s | 6.12.7 |  |
|  | 15 | Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas? | S |  |  | n | s | s | 6.12.7.3 6.12.7.3.4 |  |
|  | 16 | Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas? | S |  |  | s | s | s | 6.12.7.3 |  |
|  | 17 | Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas? | S |  |  | n | s | s | 6.12.7.3 |  |
|  | 18 | Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas? |  |  | N | n | s | s | 6.12.7.3.1 |  |
|  | 19 | Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia? |  | N/A |  | s | s | s | 6.12.7.3.5 |  |
|  | 20 | Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros? |  | N/A |  | n | s | s | 8.2.2.3 |  |
|  | 21 | Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso? |  | N/A |  | n | s | s | 5.6.4.3 8.2.2.1 |  |